OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamówienia  i wzorem umowy.

Licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zamówienia (licencje na oprogramowanie komputerowe) zostaną udzielone na czas nieoznaczony, przy zachowaniu zasad i wymogów określonych w niniejszym formularzu oraz we wzorze umowy.

Miejscem wykonania zamówienia (miejsce dostawy): ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice (Śląski OW NFZ).

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu:

- przełącznik sieciowy typ 1 – 22 szt.

»Nazwa producenta oferowanych przełączników:

…………………….…………………….……………………………………………….……………

»Nazwa modelu oferowanych przełączników:

…………………………………………………………………………………………….…..……….

| - Obudowa | - Przystosowana do montażu w szafie 19’’ - Wysokość nie większa niż 1U - Głębokość nie większa niż 15 cm |
| --- | --- |
| - Porty | - Min. 10 portów Ethernet 10/100/1000 Mbps - Min. 1 port SFP+ (10 Gbps) |
| - Wydajność | - Procesor z min. 4 rdzeniami o taktowaniu min. 1.3Ghz - Min. 1GB pamięci RAM - Min. 500MB pamięci wbudowanej - Min. 9 Gbps przepustowości dla wszystkich portów w trybie „bridging” (dla pakietów 512 bajtów) - Min. Min. 7 Gbps przepustowości dla wszystkich portów w trybie „routing” (dla pakietów 512 bajtów) - Min. 1.5 Gbps przepustowości IPsec przy szyfrowaniu AES-256-CBC + SHA256 (dla pakietów 512 bajtów) |
| - Funkcje 2 warstwy | - obsługa JumboFrames - kontrola pasma QoS 802.1p na podstawie mechanizmów CIR i MIR - obsługa protokołów 802.1ab(LLDP) i CDP - obsługa protokołu 802.1q - obsługa RSTP (802.1w) - obsługa protokołu agregacji portów 802.3AD |
| - Funkcje 3 warstwy | - obsługa dynamicznych protokołów routingu IPv4: RIP v1/v2, OSPFv2, BGP v4 - obsługa dynamicznych protokołów routingu IPv6: RIPng, OSPFv3, BGP - obsługa protokołu VRF - obsługa routingu PBR(Policy Based Routing) - możliwość pracy jako serwer i klient DHCP - obsługa serwera RADIUS - obsługa protokołu VRRPv3 |
| - Bezpieczeństwo | - obsługa IPsec - obsługa IKEv2 - funkcja firewall’a na podstawie: adresów IP, portów, protokołów, DSCP(Differentiated Services Code Point) - obsługa połączeń tunelowych: OpenVPN, PPTP, PPPoE, L2TP, SSTP |
| - Dodatkowe funkcje | - obsługa FTP, TFTP i Samba - obsługa protokołu SNMPv3 - obsługa NTP i SNTP - obsługa protokołu OpenFlow |
| - Zarządzanie | - możliwość pełnego zarządzania, monitorowania i konfigurowania urządzenia zarówno poprzez stronę WWW oraz dostępny poprzez protokół telnet i SSHv2 terminal tekstowy (linię komend) - możliwość konfiguracji poprzez zewnętrzne dedykowane oprogramowanie, umożliwiające podłączenie do urządzenia nie posiadającego adresu ip (poprzez adres MAC) - możliwość importu i eksportu konfiguracji do zewnętrznego pliku w formie tekstowej - możliwość konfigurowania urządzenia z poziomu terminala tekstowego poprzez wklejenie fragmentu lub całości konfiguracji zawartej w wyeksportowanym pliku konfiguracji - obsługa wbudowanego języka skryptowego umożliwiającego dynamiczną zmianę konfiguracji w oparciu o pobrane z zewnątrz dane (w oparciu o protokół http) - wymaga się aby format pliku z konfiguracją oraz terminal tekstowy (linia komend) były zgodne dla wszystkich typów dostarczonych przełączników |
| - Zasilanie | - urządzenie przystosowane do zasilania z sieci 230V (AC) bezpośrednio lub poprzez dostarczony adapter(zasilacz) - możliwość zasilania poprzez PoE in przynajmniej na jednym porcie Ethernet - możliwość zasilania dołączonych urządzeń poprzez PoE out przynajmniej na jednym porcie Ethernet - w ramach zamówienia należy do każdego urządzenia dostarczyć wszystkie niezbędne kable i adaptery umożliwiające podłączenie dostarczonego sprzętu do posiadanych przez Zamawiającego listew zasilających (posiadane listwy wyposażone są w gniazda zgodne ze standardem IEC 302 C13). |

- Przełącznik sieciowy typ 2 - 6 szt.

»Nazwa producenta oferowanych przełączników:

…………………….…………………….……………………………………………….……………

»Nazwa modelu oferowanych przełączników:

…………………………………………………………………………………………….…..……….

| - Obudowa i wyposażenie | - Maksymalne wymiary 120x90x30 mm - Obsługa kart microSD - 1 Port USB typu A |
| --- | --- |
| - Porty | - Min. 5 portów Ethernet 10/100/1000 Mbps - Min. 1 port SFP (1 Gbps) |
| - Wydajność | - Procesor z min. 2 rdzeniami o taktowaniu min. 800Mhz - Min. 256MB pamięci RAM - Min. 1.8 Gbps przepustowości dla wszystkich portów w trybie „bridging” (dla pakietów 512 bajtów) - Min. 1.8 Gbps przepustowości dla wszystkich portów w trybie „routing” (dla pakietów 512 bajtów) - Min. 150 Mbps przepustowości IPsec przy szyfrowaniu AES-256-CBC + SHA256 (dla pakietów 512 bajtów) |
| - Funkcje 2 warstwy | - obsługa JumboFrames - kontrola pasma QoS 802.1p na podstawie mechanizmów CIR i MIR - obsługa protokołów 802.1ab(LLDP) i CDP - obsługa protokołu 802.1q - obsługa RSTP (802.1w) - obsługa protokołu agregacji portów 802.3AD |
| - Funkcje 3 warstwy | - obsługa dynamicznych protokołów routingu IPv4: RIP v1/v2, OSPFv2, BGP v4 - obsługa dynamicznych protokołów routingu IPv6: RIPng, OSPFv3, BGP - obsługa protokołu VRF - obsługa routingu PBR(Policy Based Routing) - możliwość pracy jako serwer i klient DHCP - obsługa serwera RADIUS - obsługa protokołu VRRPv3 |
| - Bezpieczeństwo | - obsługa IPsec - obsługa IKEv2 - funkcja firewall’a na podstawie: adresów IP, portów, protokołów, DSCP(Differentiated Services Code Point) - obsługa połączeń tunelowych: OpenVPN, PPTP, PPPoE, L2TP, SSTP |
| - Dodatkowe funkcje | - obsługa FTP, TFTP i Samba - obsługa protokołu SNMPv3 - obsługa NTP i SNTP - obsługa protokołu OpenFlow |
| - Zarządzanie | - możliwość pełnego zarządzania, monitorowania i konfigurowania urządzenia zarówno poprzez stronę WWW oraz dostępny poprzez protokół telnet i SSHv2 terminal tekstowy (linię komend) - możliwość konfiguracji poprzez zewnętrzne dedykowane oprogramowanie, umożliwiające podłączenie do urządzenia nie posiadającego adresu ip (poprzez adres MAC) - możliwość importu i eksportu konfiguracji do zewnętrznego pliku w formie tekstowej - możliwość konfigurowania urządzenia z poziomu terminala tekstowego poprzez wklejenie fragmentu lub całości konfiguracji zawartej w wyeksportowanym pliku konfiguracji - obsługa wbudowanego języka skryptowego umożliwiającego dynamiczną zmianę konfiguracji w oparciu o pobrane z zewnątrz dane (w oparciu o protokół http) - wymaga się aby format pliku z konfiguracją oraz terminal tekstowy (linia komend) były zgodne dla wszystkich typów dostarczonych przełączników |
| - Zasilanie | - urządzenie przystosowane do zasilania z sieci 230V (AC) bezpośrednio lub poprzez dostarczony adapter - możliwość zasilania poprzez PoE in przynajmniej na jednym porcie Ethernet - możliwość zasilania dołączonych urządzeń poprzez PoE out przynajmniej na jednym porcie Ethernet - w ramach zamówienia należy do każdego urządzenia dostarczyć wszystkie niezbędne kable i adaptery umożliwiające podłączenie dostarczonego sprzętu do posiadanych przez Zamawiającego listew zasilających (posiadane listwy wyposażone są w gniazda zgodne ze standardem IEC 302 C13). |

- Przełącznik sieciowy typ 3 - 2 szt.

»Nazwa producenta oferowanych przełączników:

…………………….…………………….……………………………………………….……………

»Nazwa modelu oferowanych przełączników:

…………………………………………………………………………………………….…..……….

| - Obudowa | - Przystosowana do montażu w szafie 19’’ - Wysokość nie większa niż 1U - Głębokość nie większa niż 17 cm |
| --- | --- |
| - Porty | - Min. 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbps - Min. 1 port RS232 - Min. 8 portów SFP + (10 Gbps), - należy dostarczyć 6 wkładek SFP+-RJ45 (1/10 Gb/s ) - Należy dostarczyć 2 wkładki SFP+ LC duplex (10 Gb/s) |
| - Wydajność | - Procesor z min. 2 rdzeniami o taktowaniu min. 800Mhz - Min. 512MB pamięci RAM - Min. 75 Gbps przepustowości dla „switching L2” (pakiety 1518 bajtów) - Min. 900 Mbps przepustowości dla wszystkich portów w trybie „bridging” (dla pakietów 512 bajtów) - Min. 800 Mbps przepustowości dla wszystkich portów w trybie „routing” (dla pakietów 512 bajtów) |
| - Funkcje 2 warstwy | - obsługa JumboFrames - kontrola pasma QoS 802.1p na podstawie mechanizmów CIR i MIR - obsługa protokołów 802.1ab(LLDP) i CDP - obsługa protokołu 802.1q - obsługa RSTP (802.1w) - obsługa protokołu agregacji portów 802.3AD |
| - Funkcje 3 warstwy | - obsługa dynamicznych protokołów routingu IPv4: RIP v1/v2, OSPFv2, BGP v4 - obsługa dynamicznych protokołów routingu IPv6: RIPng, OSPFv3, BGP - obsługa protokołu VRF - obsługa routingu PBR(Policy Based Routing) - możliwość pracy jako serwer i klient DHCP - obsługa serwera RADIUS - obsługa protokołu VRRPv3 |
| - Bezpieczeństwo | - obsługa IPsec - obsługa IKEv2 - funkcja firewall’a na podstawie: adresów IP, portów, protokołów, DSCP(Differentiated Services Code Point) - obsługa połączeń tunelowych: OpenVPN, PPTP, PPPoE, L2TP, SSTP |
| - Dodatkowe funkcje | - obsługa FTP, TFTP i Samba - obsługa protokołu SNMPv3 - obsługa NTP i SNTP - obsługa protokołu OpenFlow |
| - Zarządzanie | - możliwość pełnego zarządzania, monitorowania i konfigurowania urządzenia zarówno poprzez stronę WWW oraz dostępny poprzez protokół telnet i SSHv2 terminal tekstowy (linię komend) - możliwość konfiguracji poprzez zewnętrzne dedykowane oprogramowanie, umożliwiające podłączenie do urządzenia nie posiadającego adresu ip (poprzez adres MAC) - możliwość importu i eksportu konfiguracji do zewnętrznego pliku w formie tekstowej - możliwość konfigurowania urządzenia z poziomu terminala tekstowego poprzez wklejenie fragmentu lub całości konfiguracji zawartej w wyeksportowanym pliku konfiguracji - obsługa wbudowanego języka skryptowego umożliwiającego dynamiczną zmianę konfiguracji w oparciu o pobrane z zewnątrz dane (w oparciu o protokół http) - wymaga się aby format pliku z konfiguracją oraz terminal tekstowy (linia komend) były zgodne dla wszystkich typów dostarczonych przełączników |
| - Zasilanie | - urządzenie przystosowane do zasilania z sieci 230V (AC) bezpośrednio lub poprzez dostarczony adapter - możliwość zasilania poprzez PoE in przynajmniej na jednym porcie Ethernet - w ramach zamówienia należy do każdego urządzenia dostarczyć wszystkie niezbędne kable i adaptery umożliwiające podłączenie dostarczonego sprzętu do posiadanych przez Zamawiającego listew zasilających (posiadane listwy wyposażone są w gniazda zgodne ze standardem IEC 302 C13). |

III. Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza:

- Oświadczamy i zobowiązujemy się, iż oferowany oraz dostarczony przez nas sprzęt będzie fabrycznie nowy oraz wyprodukowany nie wcześniej niż w II połowie 2018 r. W definicji sprzętu fabrycznie nowego nie mieści się sprzęt ponownie wprowadzony na rynek przez producenta sprzętu po przeprowadzonym procesie jego odnowienia (ang. „refurbished”). Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia sprzętu ponownie wprowadzonego na rynek przez producenta po przeprowadzonym procesie odnowienia (ang. „refurbished”).

- Oświadczamy i zobowiązujemy się, iż oferowany oraz dostarczony przez nas sprzęt będzie wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, będzie w pełni wartościowy i nadający się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz będzie posiadał deklaracje zgodności CE.

- Oświadczamy i zobowiązujemy się, iż oferowany oraz dostarczony przez nas sprzęt pochodzi z legalnego źródła, będzie objęty pakietem uprawnień gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ, w tym we wzorze umowy) zawartych w cenie.

- Oświadczamy i zobowiązujemy się, iż w ramach gwarancji zapewniamy Zamawiającemu dostęp do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania udostępnionych przez producenta, w tym prawo do ich pobrania bezpośrednio ze strony producenta bądź w inny sposób udostępniony przez Wykonawcę, zainstalowania i użytkowania, bez naruszania praw innych osób lub podmiotów, z zachowaniem zasad dotyczących licencji na oprogramowanie opisanych we wzorze umowy. Pod pojęciem „oprogramowanie” rozumie się oprogramowanie wbudowane/ zainstalowane na sprzęcie bądź oprogramowanie niezbędne do poprawnego funkcjonowania sprzętu.

» Oświadczamy, iż uzyskaliśmy wszelkie niezbędne zapewnienia do złożenia powyższych oświadczeń.

IV. Gwarancja oraz rękojmia za wady.

Wykonawca udziela 48-miesięcznej gwarancji oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia                      na warunkach określonych w niniejszym formularzu oraz we wzorze umowy.

Wykonawca oświadcza, iż posiada gwarancję producenta sprzętu/oprogramowania.

Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady liczony będzie od dnia podpisania protokołu dostawy.

Wszystkie dostarczone elementy winny być objęte gwarancją na poniższych zasadach:

  - gwarancja obejmuje sprzęt, w tym oprogramowanie wbudowane/ zainstalowane na sprzęcie bądź oprogramowanie niezbędnego do poprawnego funkcjonowania sprzętu;

  - obsługa zgłoszeń w języku polskim;

  - czas naprawy bądź wymiany: zgodnie ze wzorem umowy.

Konkretne warunki realizacji naprawy bądź wymiany będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym z zachowaniem zasad określonych we wzorze umowy.

  - dostęp do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania zgodnie z pkt III lit. d.

»Pod pojęciem „producent” użytym w pkt III lit.a i lit.d niniejszego formularza opis przedmiotu zamówienia, należy rozumieć również „przedstawiciela producenta”. Pod pojęciem „przedstawiciel producenta” należy zaś rozumieć podmiot formalnie upoważniony przez producenta do wykonania w imieniu producenta określonych czynności.

Imię i nazwisko upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

.............................................., ….......................................

Data ...............  podpis    .............................................., ….......................................