OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum Zapasowym przy ul. Gospodarczej a 15 lokalizacjami zdalnymi typ 2 oraz 4 lokalizacjami zdalnymi typ 1, zgodnie z SIWZ, w tym 
z formularzem opis przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy.

Warunki usługi transmisji danych:

- Transmisja danych musi się odbywać w warstwie drugiej z wykorzystaniem protokołu Ethernet lub trzeciej (protokół MPLS lub publiczne numery IP).

- Każdy ze styków ma zapewniać jednakową, niezależną, gwarantowaną przepustowość w obu kierunkach dla poszczególnych lokalizacji, zgodnie z zaoferowaną w formularzu oferty złożonym w niniejszym postępowaniu,  nie gorszą niż:

- Katowice, Kossutha 13 – 100Mbps

- Katowice, ul. Gospodarcza 12 – 100Mbps

- Lokalizacje zdalne typ 1– 12Mbps

- Lokalizacje zdalne typ 2– 7Mbps

- Zamawiający dopuszcza następujące konfiguracje:

- 3-punktowe VLAN-y (każdy obejmujący dwa styki w Katowicach i jedną jednostkę terenową);

- VLAN-y typu punkt-punkt  (po dwa z każdej jednostki terenowej, zakończonych 
na stykach w Katowicach i dodatkowo jeden VLAN  pomiędzy stykami Katowickimi);

- jeden wspólny VLAN dla wszystkich styków;

- styki MPLS;

- styki z publiczną numeracją IP operatora

- W przypadku przyjęcia rozwiązania lit.c pkt 1 lub pkt 2 separacja VLAN-ów na poszczególnych stykach ma być realizowana przy pomocy protokołu 802.1q.

- W każdej z lokalizacji zostanie uruchomiony styk zgodny ze standardem 802.3u (FastEthernet) lub 802.3ab (Gigabit Ethernet), a dla lokalizacji typ 2 styk zostanie zakończony, dostarczonym przez Wykonawcę, modułem SFP kompatybilnym z urządzeniem MikroTiK RB4011.

- Transmisja do każdej z lokalizacji będzie realizowana w sposób gwarantujący przepustowość (symetryczną) podaną w punkcie b).

- Szybkość transmisji pomiędzy dwoma punktami musi być zagwarantowana na poziomie przepustowości słabszego styku, z wyjątkiem przypadku gdy sumaryczna transmisja przenoszona przez dany styk przekroczy jego przepustowość.

- Średnie opóźnienie dla pakietu o rozmiarze 1500 bajtów powinno być mniejsze niż 30ms – pomiędzy poszczególnymi stykami.

- Styki muszą zostać uruchomione w pomieszczeniach ŚOW NFZ zlokalizowanych 
w ww. budynkach, w których znajdują się szafy z urządzeniami sieciowymi.

- Styki w Lokalizacjach zdalnych typ1 (12Mbps) pełnią funkcję styków zapasowych w stosunku 
do podstawowej transmisji realizowanej (w ramach odrębnej umowy) w oparciu o infrastrukturę firmy 3S S.A.. Zamawiający wymaga użycia rozdzielnej infrastruktury wykorzystywanej 
do świadczenia usług dla łącz podstawowych i zapasowych.

Przez rozdzielną infrastrukturę Zamawiający rozumie wykorzystanie niezależnych kabli światłowodowych, brak wspólnych urządzeń aktywnych (np. przełączników) i innych pojedynczych punktów awarii (np. anteny, zasilanie).

II. Lokalizacje zdalne:

Lokalizacje zdalne typ 1 :

- Rybnik, ul. 3 Maja 29

- Bielsko-Biała, ul. Karpacka 24

- Częstochowa, ul. Czartoryskiego 28

- Piekary Śląskie, ul. Tadeusza Kościuszki 22

Lokalizacje zdalne typ 2 :

- Dąbrowa Górnicza, ul. Stanisława Skibińskiego 1

- Chorzów, ul. Katowicka 105

- Cieszyn, ul. Bobrecka 27

- Gliwice, ul. Wincentego Pola 7

- Kłobuck, ul. 11 Listopada 5A

- Lubliniec, ul. Sobieskiego 9

- Myszków, ul. Kościuszki 26

- Racibórz, ul. Gamowska 3

- Sosnowiec, ul. Modrzejowska 32a

- Tychy, ul. Grota-Roweckiego 42

- Zabrze, ul. Ślęczka 20

- Zawiercie, ul. Towarowa 22

- Żywiec, ul. Dworcowa 23

- Bytom, ul. Wrocławska 32-34

- Tarnowskie Góry, ul. Piastowska 1

- Lokalizacje główne:

- Katowice, ul. Kossutha 13

- Katowice, ul. Gospodarcza 12 – Centrum zapasowe

Oświadczam, iż akceptuję wzór umowy załączony do SIWZ.

Imię i nazwisko upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

.............................................., ….......................................

Data ........................................

podpis .............................................., ….......................................